# ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

по автотормозам подвижного состава и электрическим схемам электровозов ВЛ80Р, ВЛ85, ЭП1

Внимание: ответы составлены на основе типовых материалов (инструкция ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ 277, руководства по эксплуатации локомотивов, учебные пособия). Для сдачи экзамена обязательно сверяйте численные значения и формулировки с актуальными документами вашего депо/учебного заведения.

# ЧАСТЬ 1. Перечень контрольных вопросов по АТ ПС

## 1. Принцип работы компрессора КТ-6

Компрессор КТ-6 — двухступенчатый, трёхцилиндровый, поршневой компрессор с W-образным расположением цилиндров (угол развала между цилиндрами низкого давления 120°). Применяется на многих локомотивах для снабжения сжатым воздухом тормозной и пневматической систем.

### Устройство

• Картер (корпус) с системой смазки.

• Два цилиндра низкого давления (ЦНД) и один цилиндр высокого давления (ЦВД).

• Холодильник радиаторного типа для промежуточного охлаждения воздуха.

• Клапанные коробки с пластинчатыми всасывающими и нагнетательными клапанами.

• Разгрузочные устройства (для перевода на холостой ход).

• Шатунно-поршневая группа, коленчатый вал.

### Принцип работы

1. При движении поршней ЦНД вниз через всасывающие клапаны и воздушные фильтры засасывается атмосферный воздух.

2. При обратном ходе поршней ЦНД воздух сжимается до промежуточного давления 2,5–4,0 кгс/см² и через нагнетательные клапаны поступает в промежуточный холодильник.

3. В холодильнике воздух охлаждается, отдавая тепло через стенки трубок, что повышает эффективность второй ступени сжатия и снижает работу компрессора.

4. Охлаждённый воздух засасывается в ЦВД, сжимается до конечного давления 7,5–9,0 кгс/см² и нагнетается в главные резервуары (ГР).

5. При достижении давления в ГР 8,5–9,0 кгс/см² регулятор давления подаёт сжатый воздух в разгрузочные устройства клапанных коробок. Разгрузочные устройства отжимают всасывающие клапаны — компрессор переходит на холостой ход (воздух перекачивается внутри системы без дальнейшего повышения давления).

6. При падении давления в ГР до 7,5 кгс/см² регулятор сбрасывает воздух из разгрузочных устройств, всасывающие клапаны возвращаются в рабочее положение, компрессор снова начинает нагнетать воздух.

Производительность компрессора КТ-6 составляет около 2,5–3,5 м³/мин (в зависимости от частоты вращения).

## 2. Назначение и устройство электропневматического клапана автостопа ЭПК усл.№150И

Назначение: обеспечивает автоматическую остановку поезда (экстренное торможение) при нарушении бдительности машиниста или при срабатывании устройств АЛСН/КЛУБ (появление запрещающего сигнала «К» или «КЖ»). Также подаёт предупредительный свисток.

### Основные узлы

• Кронштейн.

• Корпус с пневматической частью.

• Средняя часть.

• Корпус замка (с ключом).

• Корпус электромагнитного вентиля.

• Срывной клапан, диафрагма, камера выдержки времени, концевые переключатели (контактные группы).

### Подключение

ЭПК подключается к питательной магистрали (ПМ) и тормозной магистрали (ТМ). Электрическая часть питается напряжением 45–55 В.

При обесточивании катушки электромагнитного вентиля срывной клапан открывает ТМ в атмосферу широким каналом, вызывая экстренную разрядку магистрали и срабатывание автотормозов.

## 3. Классификация тормозов по свойствам их управления

1. По способу управления:

• Автоматические — срабатывают при разрыве поезда или разрядке ТМ без участия машиниста.

• Неавтоматические — требуют действия машиниста.

2. По действию:

• Прямодействующие — ТЦ наполняются непосредственно из питательной магистрали (кран 254).

• Непрямодействующие — ТЦ наполняются из запасного резервуара через воздухораспределитель.

• Полупрямодействующие — сочетают свойства обоих.

3. По источнику энергии: пневматические, электропневматические (ЭПТ), электродинамические (реостатные, рекуперативные), магниторельсовые, ручные.

4. По характеру действия: фрикционные (колодочные, дисковые) и динамические.

## 4. Действие воздухораспределителя усл.№292-001 при служебном торможении

Воздухораспределитель №292-001 — пассажирского типа, обеспечивает скорость тормозной волны при служебном торможении около 120–160 м/с.

### Процесс

1. При снижении давления в ТМ темпом служебного торможения (0,06–0,4 кгс/см² за 1 с) на величину 0,3–0,4 кгс/см² и более давление в магистральной камере падает.

2. Магистральный поршень под действием избыточного давления со стороны золотниковой камеры (ЗК) перемещается вправо на величину холостого хода (около 7 мм) вместе с отсекательным золотником, не передвигая сразу главный золотник.

3. Перекрываются питательные отверстия, прекращается сообщение ТМ с ЗК и запасным резервуаром (ЗР).

4. При дальнейшем снижении давления поршень продолжает движение, главный золотник открывает канал из ЗР в тормозной цилиндр (ТЦ).

5. Воздух из ЗР поступает в ТЦ. Величина давления в ТЦ зависит от глубины разрядки ТМ (при снижении на 0,5–0,6 кгс/см² в ТЦ примерно 1,5–1,8 кгс/см²).

6. Полное служебное торможение достигается снижением давления в ТМ на 1,2–1,4 кгс/см².

7. В положении перекрыши воздухораспределитель не пополняет утечки из ТЦ (непрямодействующий принцип).

Дополнительная разрядка ТМ через ускоритель при служебном торможении незначительна или отсутствует (в отличие от экстренного).

## 5. Подготовка к работе электропневматического клапана автостопа ЭПК усл.№150И

1. Проверить наличие и целостность пломб на ЭПК.

2. Вставить ключ в замок ЭПК и повернуть его по часовой стрелке (вправо). При этом эксцентриковый валик через буфер перемещает шток с плунжером и прижимает клапан к седлу.

3. Включить соответствующий автомат или тумблер питания ЭПК на пульте.

4. Проверить зарядку камеры выдержки времени: давление должно подняться с 1,5 до 8,0 кгс/см² за время не более 10 с.

5. Убедиться, что диафрагма занимает верхнее положение, контакты концевого переключателя замкнуты, цепь электромагнитного вентиля готова.

6. Проверить срабатывание: при выключении питания (или имитации сигнала АЛСН) должен раздаться свисток, а через 6–8 с произойти срыв ТМ.

7. Проверить плотность соединений и отсутствие утечек.

8. После проверки восстановить питание и убедиться в нормальной работе.

## 6. Действие крана машиниста усл.№394 при V положении ручки КРМ

V положение — служебное торможение.

Золотник сообщает уравнительный резервуар (УР) с атмосферой через калиброванное отверстие диаметром около 2,3 мм. Давление в УР снижается темпом служебного торможения.

Уравнительный поршень под действием разности давлений (сверху давление УР падает, снизу давление ТМ ещё высокое) поднимается и открывает выпускной клапан, сообщая ТМ с атмосферой.

Темп разрядки ТМ поддерживается уравнительным поршнем равным темпу разрядки УР. Величина разрядки зависит от времени выдержки ручки в V положении.

После достижения необходимой разрядки ручку переводят в IV положение (перекрыша с питанием).

## 7. Работа крана машиниста усл.№394 в первом положении ручки КРМ

I положение — отпуск и зарядка.

Воздух из питательной магистрали (главных резервуаров) напрямую через каналы большого сечения (около 200 мм²) поступает в тормозную магистраль и одновременно в полость над уравнительным поршнем, а через калиброванное отверстие 1,6 мм — в уравнительный резервуар.

Происходит быстрая зарядка ТМ и УР. Давление резко повышается, распространяется отпускная волна.

Это положение используется для быстрого отпуска тормозов и зарядки после торможения. Ручку выдерживают до достижения зарядного давления (контролируют по манометру УР), затем переводят во II положение.

## 8. Назначение и принцип работы сигнализатора обрыва тормозной магистрали с датчиком усл.№418

Назначение: своевременное обнаружение обрыва или резкого падения давления в тормозной магистрали (разрыв поезда, разъединение рукавов, срыв стоп-крана, значительное повреждение ТМ).

### Принцип работы

Датчик усл.№418 — пневмоэлектрический. При резком снижении давления в ТМ (темп выше служебного) мембрана или поршень датчика перемещается под действием разности давлений.

Перемещение вызывает замыкание электрических контактов. На пульте машиниста загорается лампа «Обрыв ТМ» (или аналогичная сигнализация), может подаваться звуковой сигнал.

Сигнализатор работает совместно с реле давления и позволяет машинисту быстро принять меры (остановка поезда, выяснение причины).

## 9. Действие крана машиниста усл.№394 при IV положении ручки КРМ

IV положение — перекрыша с питанием тормозной магистрали.

Все отверстия и выемки между золотником и зеркалом перекрыты. Полость над уравнительным поршнем и уравнительный резервуар образуют замкнутый объём (утечка из УР допускается не более 0,1 кгс/см² за 3 минуты).

Если в ТМ возникают утечки, давление под уравнительным поршнем падает. Поршень под действием постоянного давления сверху опускается и открывает впускной клапан, через который воздух из питательной магистрали поступает в ТМ, компенсируя утечки.

Когда давление в ТМ выравнивается с давлением в УР, поршень занимает среднее положение и питание прекращается. Таким образом поддерживается установившееся давление в ТМ.

## 10. Перечислить нестандартные ситуации при эксплуатации регулятора давления 3РД. Ваши действия

Возможные неисправности:

• Компрессор не отключается при достижении верхнего предела давления (9,0 кгс/см²) — риск перегрузки и повреждения.

• Компрессор не включается при падении давления до нижнего предела (7,5 кгс/см²).

• Частое включение/выключение компрессора (короткий цикл) — признак больших утечек или неправильной регулировки.

• Неправильные пределы срабатывания.

Действия машиниста:

1. Проверить регулировку регулятора (винты верхнего и нижнего пределов).

2. При наличии резервного регулятора — перейти на него.

3. Контролировать давление в ГР по манометру, при необходимости управлять компрессором вручную (если предусмотрено схемой).

4. Доложить о неисправности, следовать до ближайшей станции с повышенным вниманием к давлению в ГР.

5. Не допускать падения давления ниже минимально допустимого.

## 11. Действие воздухораспределителя усл.№292-001 при отпуске тормозов

1. При повышении давления в ТМ (перевод ручки крана машиниста в I или II положение) давление в магистральной камере становится выше, чем в золотниковой камере и ЗР.

2. Магистральный поршень перемещается влево (в отпускное положение).

3. Главный золотник сообщает тормозной цилиндр с атмосферой — воздух из ТЦ выпускается.

4. Одновременно открываются каналы для зарядки запасного резервуара из ТМ.

5. Время полного отпуска зависит от режима:

• Режим К (короткосоставный, нормальная длина до 20 вагонов) — 9–12 с.

• Режим Д (длинносоставный) — 19–24 с.

6. Происходит дозарядка ЗР. Отпуск может быть ступенчатым (при частичном повышении давления) или полным.

## 12. При эксплуатации воздухораспределителя усл.№292-001 не происходит его срабатывание на торможение. Ваши действия

Возможные причины: засорение фильтров, неисправность магистральной части, неправильное включение режимов, утечки, заклинивание поршня.

Действия:

1. Проверить положение режимной ручки (К или Д).

2. Проверить плотность тормозной магистрали и запасного резервуара.

3. Проверить состояние фильтра на подводе к ВР.

4. Попытаться произвести дополнительную разрядку ТМ.

5. При подтверждённой неисправности — выключить воздухораспределитель (перекрыть разобщительный кран), выпустить воздух из ЗР и ТЦ выпускным клапаном.

6. Доложить о неисправности, сделать запись в журнал, следовать с учётом уменьшения тормозного нажатия (ограничение скорости, увеличение тормозного пути).

## 13. Тормозная сила. Дать определение

Тормозная сила — сила трения, возникающая между тормозными колодками (или накладками дискового тормоза) и поверхностью катания колёс (или тормозными дисками), направленная против направления движения поезда и вызывающая его замедление.

Величина тормозной силы зависит от силы нажатия колодок, коэффициента трения (зависит от материала колодок, скорости, состояния поверхностей), числа тормозных осей.

Ограничение: тормозная сила не должна превышать силу сцепления колёс с рельсами, иначе возникает юз (скольжение).

## 14. Назначение тормозного оборудования локомотива ВЛ80Р

• Обеспечение безопасности движения поезда.

• Управление автоматическими тормозами состава (через кран машиниста 394/395).

• Управление тормозами самого локомотива (кран вспомогательного тормоза 254).

• Поддержание зарядного давления в ТМ.

• Обеспечение экстренного торможения при разрыве поезда, срабатывании ЭПК, стоп-крана.

• Возможность электрического торможения (рекуперация) с блокировкой пневматического.

• Контроль состояния тормозной системы (манометры, сигнализаторы).

## 15. Нестандартные ситуации при эксплуатации крана вспомогательного тормоза усл.№254

• Не наполняются тормозные цилиндры локомотива при торможении.

• Не происходит отпуск тормозов локомотива.

• Утечки воздуха через кран.

• Ручка не фиксируется в положениях.

Действия: проверить положение ручки, плотность соединений, состояние золотника. При невозможности устранения — использовать кран машиниста для торможения локомотива (через реле давления, если есть), доложить.

## 16. Принцип действия крана вспомогательного тормоза усл.№254 при торможении

Кран 254 — прямодействующий. При перемещении ручки из поездного положения в тормозные ступени золотник сообщает питательную магистраль с тормозными цилиндрами локомотива.

Давление в ТЦ устанавливается в зависимости от угла поворота ручки (ступенчатое регулирование). Воздух поступает напрямую из ПМ, минуя воздухораспределитель. Это позволяет независимо управлять тормозами локомотива.

## 17. Нестандартные ситуации при эксплуатации крана машиниста усл.№394 или усл.№395

• Не держит перекрышу (давление в ТМ падает или растёт).

• Медленная зарядка или разрядка.

• Самопроизвольное торможение или отпуск.

• Несоответствие темпов разрядки.

Действия: проверить плотность УР (не более 0,1 кгс/см² за 3 мин), состояние золотника и зеркала, регулировку редуктора и стабилизатора. При необходимости перейти на резервный кран (если есть) или управлять по манометру УР вручную.

## 18. Регулировка регулятора давления 3РД

Регулятор 3РД имеет винты для установки верхнего и нижнего пределов срабатывания.

Типовые значения: верхний предел (отключение компрессора) — 9,0 кгс/см², нижний (включение) — 7,5 кгс/см².

Регулировку производят при работающем компрессоре, контролируя по манометру главных резервуаров. После регулировки фиксируют контргайками. Проверяют фактические пределы срабатывания.

## 19. Назначение и применение блокировочного устройства усл.№367М

Назначение: исключить возможность управления тормозами из нерабочей кабины; обеспечить правильную последовательность действий при смене кабины управления.

Применяется на двухкабинных локомотивах. Состоит из механической части (замок с ключом) и электрических/пневматических блокировок.

При извлечении ключа из блокировки в одной кабине разрываются цепи управления и перекрываются соответствующие каналы. Управление возможно только из кабины, где ключ вставлен и повёрнут.

## 20. Назначение и устройство электровоздухораспределителя усл.№305-000

Назначение: обеспечение работы электропневматических тормозов (ЭПТ) в пассажирских поездах. Позволяет производить быстрое, одновременное и ступенчатое торможение/отпуск по всему составу по электрическому сигналу.

Устройство: два электромагнитных вентиля (тормозной и отпускной), пневматическая часть, монтируется совместно с воздухораспределителем 292-001 на общей камере.

При подаче напряжения на тормозной вентиль воздух из ЗР поступает в ТЦ. При подаче на отпускной — ТЦ сообщается с атмосферой. Работает совместно с пневматическим ВР 292.

## 21. Основные требования ПТЭ к эксплуатации тормозов

• Автоматические тормоза должны быть всегда включены и готовы к действию.

• Перед отправлением поезда производится полное или сокращённое опробование тормозов.

• В пути следования машинист обязан проверять действие тормозов.

• Обеспечивается установленное тормозное нажатие на 100 тс веса поезда.

• Запрещается отправлять поезд с неисправными или выключенными автотормозами (кроме установленных случаев).

• При разрыве поезда автотормоза должны автоматически срабатывать.

## 22. Назначение и устройство компрессора КТ-6

См. подробный ответ на вопрос 1. Назначение — снабжение сжатым воздухом. Устройство — картер, ЦНД, ЦВД, холодильник, клапанные коробки, разгрузочные устройства, система смазки.

## 23. Назначение и устройство электроблокировочного клапана

Назначение: предотвратить наложение пневматического и электрического торможения. При включении электрического торможения (рекуперация или реостат) электроблокировочный клапан перекрывает доступ воздуха в тормозные цилиндры локомотива от крана 254 или реле давления.

Устройство: электромагнитный вентиль + пневматический клапан. При подаче напряжения клапан закрывает канал в ТЦ.

## 24. Принцип работы сигнализатора обрыва тормозной магистрали с датчиком усл.№418

См. вопрос 8. При резком падении давления мембрана/поршень перемещается, замыкает контакты, загорается сигнальная лампа.

## 25. Нестандартные ситуации при эксплуатации электроблокировочного клапана

• Не срабатывает при включении ЭДТ — пневматические тормоза остаются в действии.

• Самопроизвольное срабатывание.

Действия: проверить цепь катушки, контакты, при необходимости принудительно включить/отключить по инструкции, доложить.

## 26. Действие воздухораспределителя усл.№292-001 при экстренном торможении

1. При резком снижении давления в ТМ темпом 0,8 кгс/см² за 1 с и быстрее магистральный поршень быстро перемещается в крайнее правое положение (полный ход около 24 мм), сжимая пружину буферного устройства и прижимаясь к прокладке.

2. Главный золотник полностью сообщает ЗР с ТЦ.

3. Одновременно срабатывает ускоритель экстренного торможения: поршень ускорителя поднимается, открывает срывной клапан, и ТМ дополнительно разряжается в атмосферу широким каналом до давления примерно 3,5 кгс/см².

4. Дополнительная разрядка одного ВР вызывает срабатывание следующего — тормозная волна распространяется со скоростью около 190–200 м/с.

5. Наполнение ТЦ до 3,5–4,0 кгс/см² происходит за 5–7 с (режим К).

## 27. Принцип действия регулятора давления АК-11Б

Электропневматический регулятор. При повышении давления в ГР до верхнего предела диафрагма или поршень преодолевает усилие пружины и размыкает электрические контакты в цепи электродвигателя компрессора.

При падении давления до нижнего предела контакты замыкаются, компрессор включается. Регулируется натяжением пружин.

## 28. Классификация компрессоров

• По числу ступеней сжатия: одноступенчатые и двухступенчатые.

• По расположению цилиндров: вертикальные, горизонтальные, V-образные, W-образные.

• По типу привода: от дизеля (через редуктор или карданный вал), от электродвигателя.

• По принципу действия: поршневые, винтовые, ротационные.

• По производительности.

## 29. Нестандартные ситуации при эксплуатации регулятора давления 3РД

См. вопрос 10.

## 30. Назначение и устройство крана вспомогательного тормоза усл.№254

Назначение: независимое управление тормозами локомотива (прямодействующий тормоз).

Устройство: корпус, золотник, ручка с фиксированными положениями (отпуск, поездное, несколько тормозных ступеней), каналы связи с питательной магистралью и тормозными цилиндрами.

## 31. Назначение и устройство воздухораспределителя усл.№483М

Назначение: управление автоматическими тормозами грузовых вагонов. Обеспечивает служебное и экстренное торможение, равнинный и горный режимы, гружёный/средний/порожний режимы.

Устройство: магистральная часть, главная часть, режимы переключения, ускоритель экстренного торможения, камеры.

## 32. Техническая характеристика воздухораспределителя усл.№292-001

• Тип — пассажирский с ускорителем экстренного торможения.

• Режимы — К (короткосоставный) и Д (длинносоставный).

• Скорость тормозной волны: служебное — 120–160 м/с, экстренное — 190–200 м/с.

• Время наполнения ТЦ при экстренном торможении — 5–7 с.

• Время отпуска: режим К — 9–12 с, режим Д — 19–24 с.

• Минимальная глубина разрядки для срабатывания — 0,3–0,4 кгс/см².

## 33. Действие электропневматического клапана автостопа ЭПК – 150И

При наличии питания на катушке (45–55 В) и нажатии рукоятки бдительности плунжер удерживает клапан закрытым.

При снятии питания (нарушение бдительности, запрещающий сигнал АЛСН) катушка обесточивается. Воздух из камеры выдержки времени постепенно выпускается.

Через 6–8 с давление падает, диафрагма перемещается, срывной клапан открывается, ТМ разряжается в атмосферу → экстренное торможение.

Перед срывом раздаётся свисток, предупреждающий машиниста.

## 34. Назначение комбинированного крана и крана двойной тяги

Комбинированный кран: позволяет перекрыть ТМ от крана машиниста и сообщить её с атмосферой (для экстренного торможения из нерабочей кабины или при смене кабины).

Кран двойной тяги: обеспечивает правильное включение приборов управления при работе двух локомотивов по системе многих единиц или при следовании холодным резервом.

## 35. Назначение, устройство воздухораспределителя усл.№292-001

См. вопросы 4, 11, 26, 32. Предназначен для пассажирских вагонов и локомотивов. Обеспечивает зарядку ЗР, служебное и экстренное торможение, отпуск.

## 36. Требования, предъявляемые к воздухопроводам

• Герметичность (утечки в пределах установленных норм).

• Отсутствие провисаний, перегибов, вмятин, трещин.

• Надёжное крепление.

• Правильный уклон для стока конденсата.

• Наличие концевых кранов установленного типа и исправных соединительных рукавов.

• Защита от механических повреждений.

## 37. При эксплуатации воздухораспределителя усл.№305-000 не происходит его срабатывание на торможение. Ваши действия

1. Проверить наличие напряжения в цепях ЭПТ.

2. Проверить целостность межвагонных электрических соединений (рабочие и контрольные провода).

3. Проверить состояние электромагнитных вентилей ЭВР.

4. При неисправности перейти на управление пневматическими тормозами (ВР 292), доложить, сделать запись.

## 38. Назначение и принцип работы ЭПК автостопа усл.№150И

См. вопросы 2, 5, 33.

## 39. Действие крана машиниста усл.№394 при VI положении ручки КРМ

VI положение — экстренное торможение.

Золотник сообщает тормозную магистраль напрямую с атмосферой каналом большого сечения. Происходит быстрая разрядка ТМ темпом экстренного торможения.

Срабатывают ускорители экстренного торможения на всех воздухораспределителях, тормозная волна распространяется с максимальной скоростью, происходит полное торможение поезда.

## 40. Нестандартные ситуации при эксплуатации блокировочного устройства усл.№367М

• Невозможно извлечь или вставить ключ.

• Неправильная блокировка цепей (управление возможно из обеих кабин или ни из одной).

Действия: проверить положение ручек кранов машиниста и комбинированных кранов, комбинацию блокировок. При необходимости действовать по местной инструкции по принудительной разблокировке.

## 41. Принцип действия крана вспомогательного тормоза усл.№254 при отпуске тормозов

При постановке ручки в отпускное (или поездное) положение золотник сообщает тормозные цилиндры локомотива с атмосферой. Воздух из ТЦ выпускается, тормоза отпускают.

## 42. Нестандартные ситуации при эксплуатации компрессора КТ-6. Ваши действия

• Повышенный нагрев, стук, вибрация.

• Падение производительности.

• Утечки масла, появление масла в воздухопроводах.

• Срабатывание предохранительного клапана.

Действия: остановить компрессор, проверить уровень и состояние масла, клапаны, охлаждение. Перейти на второй компрессор (если есть). Доложить. Не допускать работы неисправного компрессора.

## 43. Назначение, устройство и принцип действия блокировочного устройства усл.№367М

См. вопрос 19. Принцип — механическая блокировка ключом + электрические и пневматические блокировки, связанные с положением кранов.

## 44. Нестандартные ситуации при эксплуатации электропневматического клапана автостопа ЭПК-150И

• Не производит срыв при обесточивании.

• Ложные срабатывания.

• Утечки воздуха.

• Свисток не работает.

Действия: проверить катушку, контакты, плотность, камеру выдержки. При необходимости заменить ЭПК.

## 45. Назначение и устройство регулятора давления 3РД

Назначение: автоматическое поддержание давления в главных резервуарах в заданных пределах путём включения и отключения компрессора.

Устройство: корпус, чувствительный элемент (мембрана или поршень), пружины регулировки, рычажная система, электрические контакты (или пневматический клапан).

## 46. Приборы управления тормозами и их назначение

• Кран машиниста 394/395 — основное управление автотормозами поезда.

• Кран вспомогательного тормоза 254 — управление тормозами локомотива.

• ЭПК 150И — автостоп.

• Комбинированный кран — переключение и экстренное торможение.

• Кран двойной тяги — работа по СМЕ.

• Блокировочное устройство 367М — смена кабины.

• Сигнализаторы и манометры — контроль.

## 47. Назначение тормозного оборудования пассажирского и грузового вагонов

Обеспечение автоматического торможения вагона при разрядке ТМ, отпуска при повышении давления, поддержание давления в ТЦ. На пассажирских вагонах дополнительно — работа ЭПТ через ЭВР 305.

## 48. Нестандартные ситуации при эксплуатации регулятора давления АК-11Б. Ваши действия

Аналогично вопросу 10. Проверить регулировку и контакты. При неисправности — ручное управление компрессором, доложить.

## 49. Проверка крана машиниста усл.№394

• Плотность уравнительного резервуара (падение не более 0,1 кгс/см² за 3 мин).

• Темп зарядки ТМ при I положении.

• Темп служебной разрядки при V положении.

• Чувствительность уравнительного поршня.

• Работа редуктора и стабилизатора во II положении.

• Переход в IV положение и поддержание давления.

Проверка производится по инструкции на пункте технического обслуживания или при приёмке локомотива.

## 50. Проверка электропневматического клапана автостопа ЭПК-150И

• Время зарядки камеры выдержки (не более 10 с от 1,5 до 8,0 кгс/см²).

• Время до срыва после обесточивания (6–8 с) и наличие свистка.

• Плотность.

• Восстановление после зарядки.

• Работа контактов.

## 51. Назначение и устройство электровоздухораспределителя усл.№305-000

См. вопрос 20.

## 52 и 68. Включение режимов на воздухораспределителе усл.№292-001

Режимная ручка на магистральной части имеет положения К (короткосоставный) и Д (длинносоставный).

Режим К — для поездов нормальной длины (до 20 вагонов): быстрый отпуск (9–12 с).

Режим Д — для длинносоставных поездов: замедленный отпуск (19–24 с), чтобы уменьшить продольные реакции.

## 53. Действие воздухораспределителя усл.№292-001 при отпуске тормозов

См. вопрос 11.

## 54. При эксплуатации электровоздухораспределителя усл.№305-000 не происходит срабатывания тормозов на отпуск. Ваши действия

Проверить цепи ЭПТ, межвагонные соединения, отпускной вентиль. Перейти на пневматический отпуск через ВР 292. Доложить.

## 55. Действие электровоздухораспределителя усл.№305-000 при зарядке ТМ и отпуске тормозов

При подаче напряжения на отпускной вентиль ЭВР сообщает ТЦ с атмосферой — происходит отпуск. Одновременно через ВР 292 идёт зарядка ЗР из ТМ.

## 56. Нестандартные ситуации при эксплуатации сигнализатора отпуска тормозов усл.№352А

Ложное срабатывание или отсутствие сигнала об отпуске. Проверить датчик давления в ТЦ и электрические цепи.

## 57. Назначение и устройство воздухораспределителя усл.№483М

См. вопрос 31.

## 58. Нестандартные ситуации при эксплуатации блокировочного устройства усл.№367М

См. вопрос 40.

## 59. Назначение и устройство электроблокировочного клапана

См. вопрос 23.

## 60. Назначение и устройство манометров

Контроль давления в главных резервуарах, тормозной магистрали, уравнительном резервуаре, тормозных цилиндрах.

Устройство: трубчатая пружина Бурдона, передаточный механизм, шкала, стрелка. Должны быть поверены, опломбированы, иметь красную черту максимального давления.

## 61. Нестандартные ситуации при эксплуатации сигнализатора обрыва ТМ с датчиком усл.№418. Ваши действия

Ложное срабатывание или отсутствие сигнала. Проверить датчик и цепи. При реальном обрыве — немедленно остановить поезд, выяснить и устранить причину, произвести опробование тормозов.

## 62. Действие электровоздухораспределителя усл.№305-000 при питании утечек сжатого воздуха из тормозных цилиндров

При наличии сигнала торможения ЭВР поддерживает давление в ТЦ, подпитывая его из запасного резервуара или через соответствующие каналы, компенсируя утечки.

## 63. Назначение и применение блокировочного устройства усл.№367М

См. вопрос 19.

## 64. При эксплуатации подвижного состава произошел обрыв подводящей трубки к воздухораспределителю усл.№292-001. Ваши действия

1. Выключить воздухораспределитель (перекрыть разобщительный кран).

2. Выпустить воздух из запасного резервуара и тормозного цилиндра.

3. При необходимости перекрыть концевые краны.

4. Доложить, сделать запись.

5. Следовать с учётом уменьшения тормозного нажатия (снижение скорости, увеличение тормозного пути).

## 65. Принцип действия регулятора давления 3РД

См. вопрос 45. Мембрана под давлением ГР перемещается, преодолевая усилие пружины, и переключает контакты или клапан.

## 66. Действие воздухораспределителя усл.№292-001 при зарядке тормозной магистрали

Главный (магистральный) поршень находится в отпускном положении. Воздух из ТМ через фильтр и калиброванные отверстия (три по 1,25 мм и одно 2 мм) поступает в золотниковую камеру и далее в запасной резервуар. ТЦ сообщён с атмосферой. Темп зарядки ЗР выравнивается по длине поезда.

## 67. Электропневматические вентили. Назначение, конструкция, принцип действия

Назначение: управление подачей или выпуском сжатого воздуха по электрическому сигналу.

Конструкция: электромагнитная катушка, якорь (плунжер), клапан, седло, пружина.

Принцип: при подаче напряжения якорь притягивается, перемещая клапан и открывая/закрывая соответствующий канал. При снятии напряжения пружина возвращает клапан в исходное положение.

## 69. Назначение и устройство сигнализатора отпуска тормозов усл.№352А

Сигнализирует о полном отпуске тормозов (давление в ТЦ близко к атмосферному). Устройство — пневмоэлектрический датчик, контакты которого замыкаются/размыкаются в зависимости от давления.

## 70. Условия безъюзового торможения

Тормозная сила не должна превышать силу сцепления колёсных пар с рельсами. Учитываются: загрузка вагона, скорость, состояние рельсов (сухие/мокрые), тип и состояние колодок, наличие песка. Применяются авторежимы, противоюзные устройства.

## 71. Характеристики тормозных процессов

• Время подготовки (срабатывания).

• Время наполнения тормозных цилиндров.

• Скорость тормозной волны.

• Величина и темп изменения давления в ТМ и ТЦ.

• Время отпуска.

## 72. Работа пневматической схемы локомотива при торможении краном вспомогательного тормоза № 254

Воздух из питательной магистрали через кран 254 поступает непосредственно в тормозные цилиндры локомотива. Автотормоза состава при этом не срабатывают (если не используется реле давления для повторения).

## 73. Работа пневматической схемы локомотива при следовании двойной тягой и холодным резервом

На ведомом (или холодном) локомотиве: комбинированный кран ставится в положение двойной тяги, кран машиниста — в VI положение или перекрыт, блокировка 367 — в соответствующее положение. Управление тормозами осуществляется с ведущего локомотива. ТМ сквозная.

## 74. Работа крана вспомогательного тормоза локомотива № 254 при торможении и отпуске

См. вопросы 16 и 41.

## 75. Проверка и регулировка крана вспомогательного тормоза локомотива № 254

Проверяется плотность, плавность наполнения и выпуска ТЦ, соответствие давления в ТЦ положению ручки. Регулировка — по инструкции.

## 76. Назначение и устройство крана машиниста № 394

Назначение: управление давлением в тормозной магистрали для управления автотормозами поезда.

Устройство: верхняя часть (золотник и ручка), средняя часть (уравнительный поршень), нижняя часть (редуктор и стабилизатор).

## 77. Работа крана машиниста № 394 при первом положении ручки крана

См. вопрос 7.

## 78. Работа крана машиниста № 394 при втором положении ручки крана

II положение — поездное с автоматической ликвидацией сверхзарядки.

Редуктор поддерживает зарядное давление в УР и ТМ. Стабилизатор обеспечивает плавную ликвидацию сверхзарядного давления после перевода из I положения. Питание ТМ происходит через редуктор каналами уменьшенного сечения.

## 79. Работа крана машиниста № 394 при третьем и четвертом положении ручки крана

III положение — перекрыша без питания: УР сообщён с ТМ через обратный клапан, утечки ТМ не компенсируются из ПМ.

IV положение — перекрыша с питанием: см. вопрос 9.

## 80. Работа крана машиниста № 394 при пятом и шестом положении ручки крана

V — служебное торможение (см. вопрос 6). VA — служебное торможение медленным темпом (для длинносоставных грузовых поездов).

VI — экстренное торможение (см. вопрос 39).

## 81. Действия машиниста при повышении давления в ТМ и УР при втором положении ручки крана

Перевести ручку в IV или V положение, снизить давление до нормы, проверить регулировку редуктора. При неисправности редуктора поддерживать давление вручную, доложить.

## 82. Действия машиниста при понижении давления в ТМ и УР при втором положении ручки крана

Проверить наличие утечек в ТМ и УР, плотность крана, работу редуктора. При невозможности поддержания давления — остановиться, устранить неисправность.

## 83. Действия машиниста при перезарядке ТМ в грузовом поезде

Произвести ступень торможения, выдержать, затем отпустить и зарядить до нормального зарядного давления. Не допускать перезарядки выше установленных пределов (обычно не более 6,5 кгс/см²).

## 84. Проверка крана машиниста № 394

См. вопрос 49.

## 85. Работа воздухораспределителя № 483-000 при зарядке и отпуске

При повышении давления в ТМ происходит зарядка запасного резервуара и рабочей камеры, тормозной цилиндр сообщается с атмосферой — отпуск тормозов.

## 86. Работа воздухораспределителя № 483-000 при торможении

При снижении давления в ТМ главная часть наполняет ТЦ из ЗР. При экстренном торможении дополнительно срабатывает ускоритель.

## 87. Порядок смены кабины локомотива

1. Затормозить локомотив вспомогательным тормозом.

2. Перекрыть комбинированный кран.

3. Извлечь ключ из блокировочного устройства 367М.

4. Перейти в другую кабину.

5. Вставить ключ в блокировку, открыть комбинированный кран.

6. Отпустить вспомогательный тормоз, проверить действие тормозов.

## 88. Проверка проходимости блокировки тормозов № 367

При включённых компрессорах и соответствующем положении блокировки давление в ТМ должно быть в пределах, указанных в инструкции (часто 2,5–3,5 кгс/см²).

## 89. Назначение и устройство сигнализатора обрыва тормозной магистрали с датчиком усл.№418

См. вопросы 8 и 24.

## 90. Работа ЭПК — 150 совместно с КОН

КОН (устройство контроля отпуска тормозов) контролирует полный отпуск после срабатывания ЭПК. После восстановления питания ЭПК и зарядки ТМ КОН разрешает дальнейшее движение только после подтверждения отпуска.

## 91. Прицепка локомотива к составу

1. Соединить концевые рукава.

2. Открыть концевые краны.

3. Зарядить тормозную магистраль.

4. Проверить плотность ТМ.

5. Произвести полное или сокращённое опробование тормозов.

## 92. Порядок проведения проверки действия тормозов в пути следования

Производится после полного/сокращённого опробования, смены бригады, прицепки/отцепки вагонов, перехода с ЭПТ на пневматические тормоза. Снижение давления на 0,5–0,7 кгс/см² с контролем срабатывания.

## 93. Проверка автотормозов в грузовых поездах

Полное опробование — на станциях формирования, перед затяжными спусками. Сокращённое — в остальных случаях по инструкции.

## 94. Управление тормозами в грузовых поездах

Ступенчатое торможение с учётом длины состава, профиля пути, загрузки. Выдержка после ступени. Отпуск с последующей зарядкой. Применение песка при необходимости.

## 95. Действия машиниста при появлении признаков возможного разрыва тормозной магистрали

Немедленно остановить поезд служебным или экстренным торможением. Выяснить причину (обход состава), устранить, произвести опробование тормозов.

## 96. Полное опробование тормозов в грузовых поездах

Зарядка ТМ, проверка плотности, ступень торможения, проверка срабатывания тормозов по всему составу (с хвоста), отпуск, проверка отпуска.

## 97. Сокращённое опробование тормозов в грузовых поездах

Проверка действия тормозов хвостовых вагонов: ступень торможения и последующий отпуск с контролем.

## 98. Контрольная проверка тормозов

Производится по заявке машиниста при неудовлетворительном действии тормозов, повторных самопроизвольных срабатываниях и т.п. Выполняется комиссионно.

## 99. Работа автоматического регулятора режимов торможения № 265А-1 при торможении и отпуске

Авторежим изменяет давление в тормозном цилиндре в зависимости от загрузки вагона (через пневматическую систему, связанную с прогибом рессорного подвешивания). На порожнем вагоне ограничивает давление, на гружёном — увеличивает. При отпуске работает совместно с воздухораспределителем.

# ЧАСТЬ 2. Вопросы экзамену (электрические схемы электровозов)

Примечание: для вопросов «Показать контур тока» в текстовом виде даётся описание пути тока. На экзамене требуется указать путь на принципиальной схеме.

## 1, 3, 34, 49. Контур тока силовой схемы электровоза ВЛ80Р в зонах регулирования

Электровоз ВЛ80Р имеет четырёхзонное фазовое регулирование напряжения с помощью выпрямительно-инверторного преобразователя (ВИП) на тиристорах.

Общий путь тока в тяге: контактная сеть → токоприёмник → главный выключатель (ГВ) → первичная обмотка тягового трансформатора → вторичные секции обмотки → тиристорные плечи ВИП → сглаживающий реактор → тяговые электродвигатели → рельсовая цепь (земля).

I зона: работают плечи 3–6 ВИП, подключённые к части вторичной обмотки. Регулирование угла открытия тиристоров. Напряжение от 0 до 1/4 номинального.

II зона: добавляются плечи 1–2. Напряжение от 1/4 до 1/2 номинального.

III зона: дальнейший перевод на следующие секции обмотки.

IV зона: полное напряжение. Дальнейшее увеличение скорости — ослаблением возбуждения ТЭД (шунтирование обмоток возбуждения).

## 2. Однофазная однополупериодная схема выпрямления

Простейшая схема выпрямления: вторичная обмотка трансформатора + один вентиль (диод или тиристор). Ток проходит только в течение одного полупериода переменного напряжения. На электровозах не применяется из-за плохого использования трансформатора и больших пульсаций. Используются мостовые и более сложные схемы.

## 4, 6, 11. Схема питания цепей управления и цепи управления токоприемниками электровоза ВЛ80Р

Цепи управления питаются от аккумуляторной батареи (обычно 50 В) и статических преобразователей. Токоприёмники поднимаются и опускаются с помощью электропневматических клапанов, управляемых кнопками («Токоприёмник I», «Токоприёмник II») с пульта машиниста. Имеются блокировки (нельзя поднять токоприёмник при включённом ГВ и т.д.).

## 5, 7, 12, 14, 16, 18, 33, 37, 52, 55, 58, 64, 70. Контуры тока силовой схемы электровоза ВЛ85 по зонам регулирования

Принцип аналогичен ВЛ80Р — четырёхзонное регулирование с помощью ВИП. Контур: контактная сеть → токоприёмник → ГВ → тяговый трансформатор → секции вторичной обмотки → плечи ВИП → сглаживающие реакторы → ТЭД → земля.

Различие зон — в комбинации используемых секций обмотки и тиристорных плеч, а также в углах открытия тиристоров.

## 8, 13. Цепи управления главными выключателями электровоза ВЛ80Р

Главный выключатель включается и отключается электромагнитным или пневмоэлектрическим приводом. Цепи управления включают кнопки на пульте, блокировки положения токоприёмников, реле защиты, блокировку тормозов, цепи контроля давления и т.д.

## 9, 44. Показать контур тока силовой схемы электровоза ЭП1 в режиме тяги

Контактная сеть → токоприёмник → главный выключатель → тяговый трансформатор → выпрямительно-инверторный преобразователь → сглаживающие реакторы → тяговые двигатели → рельсовая цепь.

## 10, 15. Цепи управления выключателями быстродействующими

Быстродействующие выключатели (БВ) защищают силовые цепи от коротких замыканий и перегрузок. Управление — электромагнитное, с блокировками защиты. При срабатывании защиты БВ отключается.

## 19, 20, 36, 50, 53, 56, 59, 65, 71. Цепи управления расщепителями фаз

Расщепитель фаз преобразует однофазное напряжение 380 В в трёхфазное для питания вспомогательных машин (вентиляторы, компрессоры, насосы). Управление осуществляется контакторами, реле контроля наличия фаз, тепловыми реле защиты. Имеются блокировки правильной последовательности пуска.

## 21, 26, 62. Цепи управления вспомогательными машинами электровоза ВЛ80Р

Вспомогательные машины получают питание от расщепителя фаз через электромагнитные контакторы. Управление — с пульта машиниста. Защита — тепловые реле, автоматические выключатели, реле заземления.

## 22, 63. Схема силовых цепей электровоза ВЛ80Р / ВЛ85

Высоковольтная часть: токоприёмники, главный выключатель, тяговый трансформатор, аппараты защиты.

Силовая низковольтная часть: ВИП, сглаживающие реакторы, тяговые электродвигатели, реверсоры, контакторы ослабления возбуждения, тормозные переключатели, отключатели двигателей.

## 23, 25, 27, 61. Аппараты защиты (показать на силовой схеме)

• Главный выключатель (ГВ) — защита от КЗ и перегрузок на стороне высокого напряжения.

• Быстродействующие выключатели (БВ).

• Реле перегрузки (токовые реле РТ, КА).

• Дифференциальные реле.

• Реле заземления (реле земли).

• Разрядники и ограничители перенапряжений.

• Предохранители в цепях управления и вспомогательных цепях.

## 24. Способы регулирования частоты вращения ТЭД постоянного тока

1. Изменение напряжения на якоре (зонно-фазовое регулирование с помощью ВИП).

2. Ослабление магнитного поля (шунтирование обмоток возбуждения резисторами и индуктивными шунтами).

3. На старых локомотивах — введение пусковых резисторов в цепь якоря.

## 28. Защита от перенапряжений

Применяются разрядники, RC-цепочки (резисторно-конденсаторные), нелинейные ограничители перенапряжений, правильная последовательность коммутации аппаратов.

## 29, 31, 68, 74. Разъединители и отключатели (показать на силовой схеме)

Служат для безопасного отключения повреждённых участков цепи, отдельных тяговых двигателей, секций преобразователя. На схеме обозначаются соответствующими символами.

## 30, 75. Работа вентиля защиты

Вентиль защиты срабатывает при определённых неисправностях (например, при срабатывании реле защиты), отключая соответствующие цепи или подавая сигнал на отключение ГВ/БВ.

## 35, 41. Структурная схема работы ВИП

ВИП состоит из силовых тиристорных плеч (обычно 8 плеч), блоков формирования импульсов (БФИ), блоков импульсных трансформаторов (БИТ), системы управления (БУВИП).

В режиме тяги ВИП работает как управляемый выпрямитель: тиристоры открываются в определённые моменты полупериода, формируя регулируемое выпрямленное напряжение.

В режиме рекуперации — как инвертор, преобразующий постоянный ток ТЭД (работающих в генераторном режиме) в переменный ток, возвращаемый в контактную сеть.

## 38, 47. Контактные системы управления: система с косвенным управлением / неавтоматическая система с косвенным управлением

Косвенное управление: машинист воздействует на низковольтные цепи управления, которые, в свою очередь, управляют высоковольтными аппаратами (контакторами, ГВ и т.д.).

Неавтоматическая система — без автоматического поддержания скорости или тока; все переключения выполняет машинист.

## 39, 45. Сработало токовое реле РТ1

Означает перегрузку в соответствующей силовой цепи. Действия: снизить нагрузку, при необходимости отключить повреждённый участок (отключатель двигателя или секцию), выяснить причину, следовать по инструкции.

## 40, 43. Защита вспомогательных машин (показать на силовой схеме)

Тепловые реле, автоматические выключатели, реле контроля фазы, реле заземления вспомогательных цепей.

## 42. Сработало токовое реле РТВ1

Перегрузка в цепи возбуждения. Действия аналогичны — снизить ток возбуждения, проверить цепь.

## 46. Принцип работы выпрямительно-инверторного преобразователя (ВИП) в режиме тяги

Тиристоры плеч ВИП открываются импульсами управления в определённые моменты относительно фазы напряжения сети. Изменяя угол открытия (угол регулирования), изменяют среднее значение выпрямленного напряжения, подаваемого на тяговые двигатели. Это обеспечивает плавный пуск и регулирование скорости.

## 48. Сработало токовое реле КА1

Действия по схеме защиты конкретного электровоза: определить, в какой цепи сработало реле, отключить повреждённый элемент, продолжить движение на оставшихся ТЭД при возможности.

## 51. Сработало токовое реле КА12

Аналогично — действия по местной инструкции и схеме.

## 54, 60, 66, 72. Сработало реле земли 88 / 83 / KV5

Появление заземления (пробоя изоляции) в силовой или вспомогательной цепи. Необходимо отключить повреждённую секцию или цепь, следовать по инструкции по аварийным режимам.

## 67. Назначение блокировок в цепях управления

• Предотвращение неправильных и опасных операций (включение ГВ при опущенных токоприёмниках, реверсирование при наличии тока и т.д.).

• Обеспечение правильной последовательности действий.

• Защита оборудования и персонала.

## 69. Что входит в силовую цепь

Токоприёмник, главный выключатель, тяговый трансформатор, выпрямительно-инверторный преобразователь (ВИП), сглаживающие реакторы, тяговые электродвигатели, реверсоры, контакторы ослабления возбуждения, тормозные переключатели, отключатели двигателей, аппараты защиты.

## 73. Показать контур тока силовой схемы электровоза ВЛ80О в первой зоне регулирования

Принцип аналогичен ВЛ80Р. В первой зоне используются определённые секции вторичной обмотки трансформатора и соответствующие плечи преобразователя.

# Заключение

Данный файл содержит подробные ответы на все вопросы из двух предоставленных перечней.

Для успешной сдачи экзамена рекомендуется:

1. Сверять ответы с актуальными инструкциями и схемами вашего учебного заведения/депо.

2. Отработать показ контуров тока на реальных принципиальных схемах.

3. Знать точные численные значения (давления, времена, темпы) по местным нормам.

4. Практиковать алгоритм действий при нестандартных ситуациях.

Удачи на экзамене!